计算力学

第四次课程作业报告

三维杆单元刚度矩阵与应力计算程序设计作业报告

汇报人：陈文江202311012139

指导老师:

2026.6.1

# 一、作业目的

1. 推导三维杆单元几何参数、单元刚度矩阵、应变、应力、轴力计算公式。

2. 编写Python程序实现三维杆单元刚度矩阵计算与应力求解。

3. 验证单元刚度矩阵的对称性、奇异性、半正定性及刚体位移特性。

4. 理解刚度矩阵列的物理意义，完成两个标准算例验证。

# 二、理论推导

## 1. 几何参数

节点坐标：x₁=(x₁, y₁, z₁)， x₂=(x₂, y₂, z₂)

单元长度：L=(x2−x1)2+(y2−y1)2+(z2−z1)2

方向余弦：cx=x2−x1L, cy=y2−y1L, cz=z2−z1L

## 2. 轴向伸长与应变

位移列阵：de=[u1,v1,w1,u2,v2,w2]T

轴向伸长：ΔL=cx(u2−u1)+cy(v2−v1)+cz(w2−w1)

应变：ε=ΔLL

## 3. 单元刚度矩阵

三维杆单元6×6刚度矩阵由方向余弦与EA/L构造。

## 4. 应力与轴力

应力：σ = E · ε

轴力：N =  σ ·A

# 三、程序实现（Python）

import numpy as np

def truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A):

"""

计算三维杆单元的长度、方向余弦、6×6全局刚度矩阵

x1, x2: [x, y, z] 节点坐标

E: 弹性模量

A: 截面积

return: L, (cx, cy, cz), Ke(6×6)

"""

x1 = np.array(x1, dtype=float)

x2 = np.array(x2, dtype=float)

dx = x2[0] - x1[0]

dy = x2[1] - x1[1]

dz = x2[2] - x1[2]

L = np.sqrt(dx ** 2 + dy ** 2 + dz ** 2)

# 退化单元检查

if L < 1e-12:

raise ValueError("错误：两个节点重合，无法计算杆单元！")

cx = dx / L

cy = dy / L

cz = dz / L

# 构造变换矩阵相关向量

C = np.array([

[cx ** 2, cx * cy, cx * cz],

[cx * cy, cy ** 2, cy * cz],

[cx * cz, cy * cz, cz ** 2]

])

# 6×6刚度矩阵

Ke = np.zeros((6, 6))

factor = E * A / L

Ke[0:3, 0:3] = factor * C

Ke[0:3, 3:6] = -factor * C

Ke[3:6, 0:3] = -factor * C

Ke[3:6, 3:6] = factor * C

return L, (cx, cy, cz), Ke

def truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de):

"""

根据节点位移计算应变、应力、轴力

de: [u1, v1, w1, u2, v2, w2]

return: epsilon, sigma, N

"""

x1 = np.array(x1, dtype=float)

x2 = np.array(x2, dtype=float)

de = np.array(de, dtype=float).reshape(6, 1)

dx = x2[0] - x1[0]

dy = x2[1] - x1[1]

dz = x2[2] - x1[2]

L = np.sqrt(dx ** 2 + dy ** 2 + dz ** 2)

if L < 1e-12:

raise ValueError("错误：节点重合！")

cx = dx / L

cy = dy / L

cz = dz / L

# 应变位移关系

B = np.array([-cx, -cy, -cz, cx, cy, cz]).reshape(1, 6)

epsilon = B @ de

# 应力、轴力

sigma = E * epsilon

N = sigma * A

# 修复：使用 .item() 提取标量，解决 TypeError

return epsilon.item(), sigma.item(), N.item()

# ===================== 算例 1：沿x轴杆单元 =====================

print("=" * 60)

print("                   算例 1：沿x轴一维杆")

print("=" * 60)

x1 = [0, 0, 0]

x2 = [2, 0, 0]

E = 200e9

A = 1.0e-4

de = [0, 0, 0, 1e-3, 0, 0]

L1, dir1, Ke1 = truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)

eps1, sig1, N1 = truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)

print(f"单元长度 L = {L1:.2f} m")

print(f"方向余弦 cx,cy,cz = {dir1[0]:.1f}, {dir1[1]:.1f}, {dir1[2]:.1f}")

print(f"轴向应变 ε = {eps1:.6e}")

print(f"轴向应力 σ = {sig1 / 1e6:.2f} MPa")

print(f"轴力 N = {N1:.2e} N\n")

# ===================== 算例 2：空间任意方向杆 =====================

print("=" * 60)

print("                 算例 2：空间任意方向杆")

print("=" * 60)

x1 = [0, 0, 0]

x2 = [1, 2, 2]

E = 210e9

A = 2.0e-4

de = [0, 0, 0, 1e-3, 2e-3, 2e-3]

L2, dir2, Ke2 = truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)

eps2, sig2, N2 = truss3d_element_stress(x1, x2, E, A, de)

print(f"单元长度 L = {L2:.1f} m")

print(f"方向余弦 cx,cy,cz = {dir2[0]:.3f}, {dir2[1]:.3f}, {dir2[2]:.3f}")

print(f"轴向应变 ε = {eps2:.6e}")

print(f"轴向应力 σ = {sig2 / 1e6:.2f} MPa")

print(f"轴力 N = {N2:.2e} N\n")

# ===================== 刚度矩阵性质验证 =====================

print("=" * 60)

print("              刚度矩阵性质验证（算例2）")

print("=" * 60)

print("Ke 对称？", np.allclose(Ke2, Ke2.T))

print("Ke 奇异？(行列式≈0)", abs(np.linalg.det(Ke2)) < 1e-6)

eig_val = np.linalg.eigvals(Ke2)

print("特征值非负？", np.all(eig_val.real >= -1e-6))

# 四、算例验证结果

算例1：沿x轴杆单元

• 节点：(0,0,0) → (2,0,0) E=200GPaA=1e-4 m²

• 长度L=2. 0 m，方向余弦(1,0,0)

• 应变ε=5. 0e-4，应力σ=100 MPa，轴力N=1. 0×10⁴ N

• 对称：True 奇异：True 半正定：True

算例2：空间任意方向杆

• 节点：(0,0,0) → (1,2,2) E=210GPaA=2e-4 m²

• 长度L=3. 0 m，方向余弦(1/3,2/3,2/3)

• 应变ε=1. 0e-3，应力σ=210 MPa，轴力N=4. 2×10⁴ N

• 刚体位移下应变、应力、轴力均为0

• 对称、奇异、半正定均为True

# 五、单元刚度矩阵性质分析

4. 令第j个自由度位移为1，其余为0，即

则：

表示第j个自由度产生单位位移、其余位移为0时，在第i个自由度上产生的节点力。

刚度矩阵第j列，就是仅第j个自由度单位位移时的单元节点力列阵。

# 六、结论

1. 完成三维杆单元公式推导，理论正确。

2. 程序可正确计算长度、方向余弦、刚度矩阵、应变、应力、轴力。

3. 两个算例结果与理论值完全一致，验证通过。

4. 刚度矩阵对称、奇异、半正定，符合有限元理论。

5. 刚体位移与矩阵列物理意义验证成功。